# Bab IV

# Implementasi dan Pengujian

Bab ini menjelaskan bagaimana sistem IoT-Based Smart Walking Stick with Position Tracking and Posture Monitoring for the Visual Impaired diimplementasikan dan diuji setelah proses perancangan pada bab sebelumnya. Seluruh komponen perangkat keras, perangkat lunak, serta integrasi IoT diterapkan sesuai desain yang telah dibuat sehingga sistem dapat bekerja secara nyata untuk mendeteksi hambatan, kondisi lingkungan, dan mengirimkan data secara real-time.

## 4.2 Implementasi

Bagian ini menjelaskan proses penerapan desain sistem ke dalam bentuk prototipe yang dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Implementasi dilakukan melalui tiga bagian utama, yaitu implementasi program, implementasi hardware (sensor dan rangkaian), serta implementasi software.

4.2.1 Implementasi Program

Implementasi program dilakukan secara terpisah pada dua mikrokontroler, yaitu Arduino Mega dan ESP32, karena masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam sistem Smart Walking Stick. Meskipun kedua mikrokontroler ditempatkan dalam satu papan PCB, proses pemrograman tetap dilakukan secara independen agar setiap mikrokontroler dapat menjalankan tugasnya masing-masing tanpa saling membebani. Berikut penjelasan implementasi program pada setiap mikrokontroler.

4.2.1.1 Implementasi Program pada Arduino Mega

Arduino Mega berfungsi sebagai pengendali utama sistem Smart Walking Stick yang menangani pembacaan beberapa sensor jarak, sensor cahaya, serta pengendalian aktuator berupa LED dan DFPlayer Mini sebagai pemberi peringatan suara. Pada implementasi ini, Arduino Mega dihubungkan dengan tiga sensor ultrasonik HC-SR04 yang diletak di depan, kiri, kanan, satu sensor ultrasonik tahan air JSN-SR04T, sensor intensitas cahaya BH1750, dan modul DFPlayer Mini sebagai pemutar audio. Program dikembangkan menggunakan Arduino IDE dengan beberapa tahapan utama, yaitu inisialisasi library dan pin, fungsi pembacaan jarak, pembacaan intensitas cahaya, logika pengendalian LED, serta logika pemutaran audio berdasarkan jarak halangan. Berikut tahapan implementasi program pada Arduino Mega.

- Inisialisasi Library dan Pin

Bagian awal program melakukan pemanggilan library yang digunakan untuk komunikasi I2C, sensor cahaya BH1750, serta modul DFPlayer Mini. Selain itu, seluruh pin untuk sensor ultrasonik, DFPlayer, dan LED juga didefinisikan.

#include <Wire.h>

#include <BH1750.h>

#include <DFRobotDFPlayerMini.h>

#include <SoftwareSerial.h>

// === Sensor Ultrasonik HC ===

#define TRIG_DEPAN 24

#define ECHO_DEPAN 25

#define TRIG_KIRI 26

#define ECHO_KIRI 27

#define TRIG_KANAN 28

#define ECHO_KANAN 29

// === Sensor JSN-SR04T ===

#define TRIG_JSN 22

#define ECHO_JSN 23

// === DFPlayer ===

SoftwareSerial mySerial(10, 11);

DFRobotDFPlayerMini dfplayer;

// === Sensor Cahaya ===

BH1750 lightMeter;

// === LED biasa ===

#define LED_PIN 13

### Bagian ini mendefinisikan semua komponen yang digunakan, mulai dari tiga sensor HC-SR04, satu sensor JSN-SR04T, sensor cahaya BH1750, DFPlayer Mini, hingga LED indikator.

### Inisialisasi Perangkat pada setup()

### Pada fungsi setup(), dilakukan inisialisasi komunikasi serial, I2C, sensor BH1750, modul DFPlayer Mini, serta pengaturan mode pin untuk seluruh sensor ultrasonik dan LED. Program juga menampilkan status inisialisasi melalui Serial Monitor.

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

// === Inisialisasi BH1750 ===

if (lightMeter.begin()) {

Serial.println("✅ BH1750 berhasil diinisialisasi");

} else {

Serial.println("❌ Gagal mendeteksi BH1750");

}

// === Inisialisasi DFPlayer ===

mySerial.begin(9600);

if (!dfplayer.begin(mySerial)) {

Serial.println("❌ Gagal memulai DFPlayer Mini!");

while (true);

}

Serial.println("✅ DFPlayer Mini siap");

dfplayer.volume(30); // volume (0–30)

// === Atur pin ultrasonik ===

pinMode(TRIG_DEPAN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_DEPAN, INPUT);

pinMode(TRIG_KIRI, OUTPUT);

pinMode(ECHO_KIRI, INPUT);

pinMode(TRIG_KANAN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_KANAN, INPUT);

pinMode(TRIG_JSN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_JSN, INPUT);

// === Atur pin LED biasa ===

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

Pada bagian ini, sistem memastikan BH1750 dan DFPlayer Mini berhasil terdeteksi. Jika DFPlayer gagal diinisialisasi, program akan berhenti (while(true);) agar kesalahan dapat segera diketahui saat pengujian.

- Fungsi Pembacaan Jarak Sensor Ultrasonik

Semua sensor ultrasonik menggunakan satu fungsi umum bacaJarak(). Fungsi ini mengirimkan pulsa ke pin trigger dan mengukur lama pantulan pada pin echo untuk menghitung jarak objek.

long bacaJarak(int trigPin, int echoPin) {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

long distance = duration * 0.034 / 2;

return distance;

}

- Logika Utama Sistem pada loop()

Fungsi loop() berisi logika utama sistem, yaitu pembacaan semua sensor ultrasonik, pembacaan intensitas cahaya, pengendalian LED berdasarkan nilai lux, serta pemutaran audio peringatan sesuai arah hambatan yang terdeteksi.

void loop() {

// === Baca sensor jarak ===

long jarakDepan = bacaJarak(TRIG_DEPAN, ECHO_DEPAN);

long jarakKiri = bacaJarak(TRIG_KIRI, ECHO_KIRI);

long jarakKanan = bacaJarak(TRIG_KANAN, ECHO_KANAN);

long jarakJSN = bacaJarak(TRIG_JSN, ECHO_JSN);

// === Baca cahaya ===

float lux = lightMeter.readLightLevel();

Serial.print("Depan: "); Serial.print(jarakDepan); Serial.print(" cm | ");

Serial.print("Kiri: "); Serial.print(jarakKiri); Serial.print(" cm | ");

Serial.print("Kanan: "); Serial.print(jarakKanan); Serial.print(" cm | ");

Serial.print("JSN: "); Serial.print(jarakJSN); Serial.print(" cm | ");

Serial.print("Cahaya: "); Serial.print(lux); Serial.println(" lux");

// === Kontrol LED biasa berdasarkan cahaya ===

if (lux < 10) {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  // LED menyala

Serial.println("💡 Gelap → LED menyala");

} else {

digitalWrite(LED_PIN, LOW);   // LED mati

Serial.println("☀ Terang → LED mati");

}

// === Kondisi jarak & audio ===

if (jarakJSN > 0 && jarakJSN < 20) {

dfplayer.play(1);

Serial.println("🎵 JSN terdeteksi (<20 cm) → putar 0001.mp3");

delay(2000);

}

else if (jarakKiri > 0 && jarakKiri < 20) {

dfplayer.play(2);

Serial.println("🎵 Kiri terdeteksi (<20 cm) → putar 0002.mp3");

delay(2000);

}

else if (jarakKanan > 0 && jarakKanan < 20) {

dfplayer.play(3);

Serial.println("🎵 Kanan terdeteksi (<20 cm) → putar 0003.mp3");

delay(2000);

}

else if (jarakDepan > 0 && jarakDepan < 20) {

dfplayer.play(4);

Serial.println("🎵 Depan terdeteksi (<20 cm) → putar 0004.mp3");

delay(2000);

}

delay(2000);

}

Bagian ini memastikan sistem membaca kondisi lingkungan secara berkala, menyalakan LED saat cahaya rendah, dan memutar file audio berbeda untuk setiap arah hambatan Data jarak dan cahaya juga ditampilkan di Serial Monitor untuk memudahkan proses pengujian dan debugging.

Kode lengkap program Arduino Mega dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pada subbab ini hanya ditampilkan empat potongan kode utama, yaitu bagian Inisialisasi Library dan Pin, Inisialisasi Perangkat pada setup(), Fungsi Pembacaan Jarak Sensor Ultrasonik, serta Logika Utama Sistem pada fungsi loop() yang berhubungan langsung dengan proses pembacaan sensor dan pemberian peringatan pada Smart Walking Stick.

4.2.1.2 Implementasi Program pada ESP32

ESP32 digunakan untuk membaca data lokasi dari modul GPS dan mengirimkannya ke server melalui protokol HTTP dalam format JSON. Data tersebut kemudian diteruskan ke Node-RED untuk diolah dan ditampilkan pada dashboard Grafana. Program ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu inisialisasi library dan konfigurasi, inisialisasi perangkat pada fungsi setup(), pembacaan dan pemrosesan data GPS pada fungsi loop(), serta pengiriman data ke server Node-RED.

- Inisialisasi Library dan Konfigurasi WiFi serta Server

Pada bagian awal program, dilakukan pemanggilan library yang diperlukan, yaitu WiFi.h untuk koneksi jaringan nirkabel, TinyGPSPlus.h untuk pemrosesan data GPS, dan HTTPClient.h untuk mengirimkan data ke server melalui HTTP. Selain itu, didefinisikan pula SSID dan password WiFi, alamat server Node-RED, serta objek-objek yang digunakan untuk komunikasi dengan modul GPS.

#include <WiFi.h>

#include <TinyGPSPlus.h>

#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "12”;

const char* password = "1234567891";

const char* server = "http://10.243.193.171:1880/gps";  // URL Node-RED endpoint

TinyGPSPlus gps;

HardwareSerial SerialGPS(2);  // UART2 untuk GPS (RX2=16, TX2=17)

### Bagian ini memastikan ESP32 memiliki seluruh konfigurasi yang dibutuhkan untuk terhubung ke jaringan WiFi dan server, serta siap membaca data dari modul GPS melalui UART2.

- Inisialisasi Perangkat pada setup()

Pada fungsi setup(), dilakukan inisialisasi komunikasi serial untuk debugging, inisialisasi komunikasi serial ke modul GPS, serta proses koneksi WiFi dengan mekanisme retry. Setelah itu, sistem menampilkan status koneksi dan memberikan informasi kepada pengguna bahwa perangkat sedang menunggu sinyal GPS.

void setup() {

Serial.begin(115200);

SerialGPS.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);  // Baud rate default Neo-8: 9600

delay(2000);

Serial.println("\n🚀 Memulai ESP32 GPS Tracker...");

// === Koneksi WiFi ===

Serial.printf("📶 Menghubungkan ke WiFi: %s\n", ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

int retry = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && retry < 20) {

delay(500);

Serial.print(".");

retry++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println("\n✅ WiFi Terhubung!");

Serial.print("📡 IP ESP32: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

} else {

Serial.println("\n❌ WiFi gagal terhubung. Coba periksa SSID/password.");

}

Serial.println("🛰 Menunggu sinyal GPS (ini bisa butuh 1–5 menit saat pertama kali)...");

}

Bagian ini memastikan bahwa ESP32 sudah terhubung ke jaringan WiFi sebelum mengirimkan data, dan bahwa komunikasi dengan modul GPS sudah siap digunakan.

- Pembacaan dan Pemrosesan Data GPS

Proses pembacaan data GPS dilakukan di dalam fungsi loop(). Data mentah dari modul GPS dibaca melalui SerialGPS dan diproses oleh library TinyGPSPlus menggunakan fungsi gps.encode(). Sistem juga menampilkan status GPS (jumlah satelit, HDOP, valid atau tidak) secara berkala untuk memudahkan debugging.

void loop() {

// Baca data dari GPS dan kirim ke parser

while (SerialGPS.available() > 0) {

gps.encode(SerialGPS.read());

}

// Debug: tampilkan status GPS setiap 2 detik

static unsigned long lastDebug = 0;

if (millis() - lastDebug > 2000) {

lastDebug = millis();

Serial.printf("📡 Satelit: %d | HDOP: %.2f | Valid: %s\n",

gps.satellites.value(),

gps.hdop.hdop(),

gps.location.isValid() ? "Ya" : "Tidak");

}

// Jika lokasi diperbarui dan valid

if (gps.location.isUpdated() && gps.location.isValid()) {

float lat = gps.location.lat();

float lon = gps.location.lng();

float spd = gps.speed.kmph();

Serial.println("====================================");

Serial.printf("📍 Lokasi: %.6f, %.6f\n", lat, lon);

Serial.printf("🚗 Kecepatan: %.2f km/h\n", spd);

Serial.printf("🕒 Waktu UTC: %02d:%02d:%02d\n",

gps.time.hour(), gps.time.minute(), gps.time.second());

Serial.println("====================================");

### Pada bagian ini, ESP32 hanya melanjutkan proses ke pengiriman data jika lokasi GPS sudah valid dan ter-update, sehingga data yang dikirim ke server merupakan data yang sudah layak digunakan.

- Pengiriman Data ke Node-RED melalui HTTP

Jika koneksi WiFi masih aktif dan data GPS valid, ESP32 akan membentuk payload dalam format JSON yang berisi latitude, longitude, dan kecepatan, lalu mengirimkannya ke server Node-RED menggunakan metode HTTP POST. Jika WiFi terputus, sistem akan mencoba menyambung ulang.

// === Kirim data ke Node-RED ===

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

HTTPClient http;

http.begin(server);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

// Format JSON payload

String payload = "{\"latitude\":" + String(lat, 6) +

",\"longitude\":" + String(lon, 6) +

",\"speed\":" + String(spd, 2) + "}";

int httpResponseCode = http.POST(payload);

if (httpResponseCode > 0) {

Serial.printf("✅ Data terkirim ke Node-RED! Response code: %d\n", httpResponseCode);

} else {

Serial.printf("❌ Gagal kirim data! Error: %s\n", http.errorToString(httpResponseCode).c_str());

}

http.end();

} else {

Serial.println("⚠ WiFi terputus. Mencoba sambung ulang...");

WiFi.begin(ssid, password);

}

delay(5000);  // kirim data setiap 5 detik

} else {

Serial.println("📡 GPS belum fix, tunggu sinyal...");

delay(1000);

}

}

### Bagian ini memastikan bahwa data GPS dikirim secara berkala setiap 5 detik selama GPS sudah fix dan WiFi terhubung. Jika GPS belum fix, sistem akan menunggu dan menampilkan pesan status melalui Serial Monitor.

Kode lengkap program ESP32 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Pada subbab ini hanya ditampilkan potongan kode utama yang meliputi Inisialisasi Library dan Konfigurasi WiFi, Inisialisasi Perangkat pada fungsi setup(), Pembacaan dan Pemrosesan Data GPS pada fungsi loop(), serta Pengiriman Data ke Node-RED melalui HTTP yang berhubungan langsung dengan proses pemantauan lokasi pada sistem Smart Walking Stick.

4.2.1.3 Implementasi Program Posture Monitoring

4.2.2 Implementasi Hardware

Pada bagian ini dijelaskan implementasi perangkat keras yang digunakan dalam sistem IoT-Based Smart Walking Stick with Position Tracking and Posture Monitoring for the Visual Impaired. Tahap implementasi perangkat keras merupakan proses realisasi dari rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Sistem ini dirancang untuk membantu penyandang tunanetra dengan memberikan deteksi hambatan secara audio, memantau kondisi permukaan jalan, serta menyediakan fitur pelacakan posisi dan pemantauan postur tubuh secara real time yang dapat dipantau oleh pengguna ketiga.

Secara umum, perangkat keras yang digunakan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu perangkat keras untuk Smart Walking Stick dan perangkat keras untuk Posture Monitoring System. Kedua perangkat ini saling melengkapi dan bekerja secara terpadu dalam mendukung keseluruhan fungsi sistem.

4.2.2.1 Perangkat Keras Smart Walking Stick

Perangkat Smart Walking Stick terdiri dari beberapa sensor dan modul elektronik yang berfungsi mendeteksi hambatan, kondisi permukaan jalan, intensitas cahaya, serta posisi pengguna. Komponen yang digunakan meliputi:

- Sensor Ultrasonik HC-SR04

Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi hambatan dari tiga arah, yaitu depan, kiri, dan kanan pengguna. Ketiga sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu pantulannya untuk menentukan jarak objek. Informasi jarak tersebut digunakan oleh sistem untuk memberikan peringatan suara melalui DFPlayer Mini sehingga pengguna dapat mengetahui keberadaan hambatan tanpa harus mengandalkan penglihatan.

Gambar di atas memperlihatkan salah satu sensor HC-SR04, sensor-sensor ini ditempatkan menghadap ke arah depan, kiri, dan kanan sesuai fungsi masing-masing untuk memastikan area di sekitar pengguna dapat terdeteksi secara menyeluruh. Kombinasi ketiga sensor ini menjadi komponen utama dalam sistem deteksi hambatan dan berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pengguna tunanetra.

- Sensor Water Level

Sensor Water Level digunakan untuk mendeteksi keberadaan air atau genangan pada permukaan jalan yang dilalui pengguna tunanetra. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan konduktivitas atau resistansi ketika air menyentuh probe sensor. Pada sistem Smart Walking Stick, sensor ini dipasang pada bagian bawah tongkat untuk memastikan pengguna mendapatkan peringatan ketika berjalan di area berair, licin, atau terdapat genangan yang berpotensi membahayakan. Deteksi genangan air ini sangat penting terutama pada kondisi cuaca hujan atau saat pengguna melewati area dengan permukaan licin.

Gambar di atas memperlihatkan sensor Water Level yang dipasang pada bagian bawah tongkat. Penempatan sensor ini memungkinkan sistem mendeteksi keberadaan air pada permukaan jalan secara langsung. Ketika sensor mendeteksi adanya genangan atau permukaan basah, sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna melalui audio, sehingga risiko terpeleset atau berjalan ke area berbahaya dapat diminimalisir.

- Sensor BH1750

Sensor BH1750 digunakan untuk mengukur intensitas cahaya lingkungan dalam satuan lux. Sensor ini bekerja dengan antarmuka I2C yang memberikan hasil pembacaan cahaya secara akurat. Pada sistem Smart Walking Stick, sensor BH1750 berfungsi mengaktifkan LED otomatis ketika nilai lux di bawah ambang batas tertentu. Dengan demikian, pengguna tetap dapat melihat kondisi permukaan sekitar tongkat pada area yang gelap atau minim cahaya.

Gambar di atas memperlihatkan modul BH1750 yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya lingkungan. Sensor ini dipasang pada bagian PCB utama tongkat dan membaca nilai lux secara berkala. Ketika kondisi gelap terdeteksi, LED akan menyala secara otomatis untuk membantu pengguna berjalan dengan lebih aman pada area minim cahaya.

- Modul DFPlayer Mini

Modul DFPlayer Mini digunakan sebagai keluaran audio untuk memberikan peringatan suara kepada pengguna tunanetra. Modul ini memutar file audio dari kartu microSD dan mengeluarkannya melalui speaker. Pada sistem Smart Walking Stick, DFPlayer Mini memberikan dua jenis peringatan, yaitu peringatan hambatan yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik HC-SR04 serta peringatan adanya air yang terdeteksi oleh sensor Water Level. Dengan peringatan audio ini, pengguna dapat mengetahui kondisi bahaya di sekitar mereka tanpa mengandalkan penglihatan.

Gambar di atas menunjukkan modul DFPlayer Mini yang digunakan sebagai penghasil peringatan suara pada sistem Smart Walking Stick. Modul ini terhubung ke speaker dan dikontrol oleh Arduino Mega. Ketika hambatan terdeteksi, DFPlayer Mini memutar suara peringatan sesuai arah hambatan, misalnya “halangan depan” atau “ada air”.

- Modul GPS dan ESP32 dan Modul 4G

Modul GPS digunakan untuk memperoleh data lokasi pengguna seperti latitude, longitude, dan kecepatan. ESP32 berfungsi sebagai pengolah data GPS yang kemudian meneruskannya ke modul 4G (SIM Card) untuk dikirimkan ke server monitoring. Pada sistem ini, pengiriman data tidak menggunakan WiFi, melainkan jaringan seluler 4G sehingga pemantauan lokasi tetap dapat dilakukan meskipun pengguna berada di luar jangkauan WiFi. Data lokasi dikirim ke server secara periodik sehingga pihak ketiga dapat memantau posisi pengguna secara real time melalui dashboard seperti Grafana.

Gambar di atas memperlihatkan modul GPS yang terhubung ke ESP32, serta modul 4G dengan SIM Card yang digunakan untuk mengirimkan data lokasi ke server. Modul GPS ditempatkan pada bagian atas tongkat agar mendapatkan sinyal satelit yang optimal, sementara modul 4G digunakan untuk memastikan data dapat dikirim kapan saja melalui jaringan seluler. Dengan kombinasi ini, posisi pengguna dapat dipantau secara real time tanpa bergantung pada koneksi WiFi.

4.2.2.2 Implementasi Perangkat Keras Posture Monitoring System

Pada sistem ini, Posture Monitoring System digunakan untuk memantau orientasi dan pergerakan tubuh pengguna secara real time menggunakan sensor IMU. Sistem ini bekerja secara terpisah dari Smart Walking Stick, namun tetap terhubung dalam satu ekosistem monitoring berbasis IoT. Perangkat keras posture monitoring terdiri dari:

- Sensor MPU/ 9250  sebagai sensor utama pendeteksi orientasi

- Mikrokontroler (ESP32/Arduino) sebagai unit pengolah data

- Modul komunikasi (WiFi/4G) untuk mengirimkan data ke server

- Casing/strap yang ditempelkan ke tubuh pengguna

Sistem ini membantu mendeteksi postur tidak normal, gerakan membungkuk tiba-tiba, atau indikasi potensi jatuh, sehingga pihak ketiga dapat memantau kondisi pengguna secara real time.

- Sensor MPU 9250

Sensor MPU-9250 adalah sensor gerak 9-DOF (Degrees of Freedom) yang menggabungkan accelerometer, gyroscope, dan magnetometer dalam satu modul. Sensor ini digunakan untuk memantau orientasi tubuh pengguna berdasarkan nilai roll, pitch, dan yaw, serta mendeteksi perubahan arah dan kemiringan tubuh secara akurat. Pada Posture Monitoring System, sensor MPU-9250 ditempelkan pada bagian tubuh tertentu untuk membaca posisi tubuh. Data orientasi ini kemudian diproses oleh mikrokontroler (misalnya ESP32) dan dikirimkan ke server monitoring. Dengan pemantauan ini, pihak ketiga dapat mengetahui perubahan postur pengguna secara real time dan mendeteksi kondisi tidak aman seperti membungkuk berlebihan, kehilangan keseimbangan, atau potensi jatuh.

Gambar di atas memperlihatkan sensor MPU-9250 yang digunakan sebagai sensor utama pada Posture Monitoring System. Sensor ini dipasang pada tubuh pengguna untuk membaca arah gerakan dan kemiringan tubuh secara langsung. MPU-9250 memberikan data orientasi yang sangat sensitif dan stabil karena menggabungkan empat sensor gerak. Data yang diperoleh dikirimkan ke server monitoring secara real time, sehingga perubahan postur pengguna dapat dipantau dan dianalisis untuk meningkatkan keselamatan.

4.2.3 Implementasi Perangkat lunak

### Implementasi Node-RED

Pada bagian ini dijelaskan proses penerapan Node-RED dalam pengembangan sistem pada Tugas Akhir. Implementasi dilakukan dengan memanfaatkan Node-RED sebagai platform utama untuk membangun alur kerja IoT yang diperlukan dalam sistem. Setiap node yang digunakan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk rangkaian proses yang terintegrasi, mulai dari penerimaan data, pemrosesan, hingga pengiriman informasi ke komponen atau layanan lain.

Gambaran alur pengiriman data melalui Node-RED disajikan pada gambar berikutnya.

Adapun node-node yang digunakan dalam penyusunan proyek ini adalah sebagai berikut:

- Node “Terima Data GPS dari ESP32” (HTTP In)

Node ini berfungsi sebagai titik masuk utama untuk menerima data GPS yang dikirimkan oleh perangkat ESP32 melalui metode HTTP POST. Node ini bertindak sebagai endpoint server yang menangkap payload berisi latitude, longitude, dan kecepatan secara real-time. Keberadaan node ini memastikan bahwa seluruh data GPS dari perangkat IoT dapat diterima dengan stabil dan dilanjutkan ke tahap pemrosesan berikutnya.

- Node “Ubah JSON ke Object” (JSON Node)

Node ini digunakan untuk mengonversi payload JSON yang diterima dari ESP32 menjadi objek JavaScript yang dapat diproses oleh Node-RED. Konversi ini penting agar setiap parameter seperti latitude, longitude, dan speed dapat diakses melalui struktur msg.payload. Dengan adanya node ini, data GPS dapat digunakan oleh node fungsi maupun node database secara lebih fleksibel dan terstruktur.

- Node “Kirim Respon ke ESP32” (HTTP Response)

Node ini berfungsi untuk mengirimkan balasan atau status respon kepada perangkat ESP32 setelah data diterima dengan sukses. Respon biasanya berupa kode HTTP 200 sebagai tanda bahwa data berhasil diproses. Node ini memastikan bahwa komunikasi dua arah antara ESP32 dan backend berjalan lancar sehingga perangkat dapat mengetahui apakah data telah diterima atau perlu dikirim ulang.

- Node “function 1” (Function Node)

Node ini digunakan untuk memproses, memformat, dan menyiapkan data sebelum dikirim ke InfluxDB. Di dalam node ini, data GPS yang telah diubah menjadi objek akan diolah kembali untuk disesuaikan dengan struktur database, seperti menambahkan measurement, field, dan format data time-series. Node ini menjadi jembatan penting dalam mentransformasikan data mentah menjadi data siap simpan.

- Node “Lihat Data GPS Masuk” (Debug Node)

Node ini digunakan untuk menampilkan data GPS yang masuk secara real-time pada panel debug di Node-RED. Dengan adanya node ini, proses monitoring dan pengecekan kesalahan menjadi lebih mudah, karena setiap nilai latitude, longitude, atau speed dapat diverifikasi secara langsung. Node ini sangat berguna pada tahap pengujian dan validasi sistem.

- Node “Kirim ke InfluxDB” (InfluxDB Out)

Node ini berfungsi untuk menyimpan data GPS ke dalam database InfluxDB dalam format time-series. Node ini menerima data yang telah diproses dari Function Node dan mengirimkannya ke bucket yang telah ditentukan. Data disimpan lengkap dengan timestamp dan field seperti latitude, longitude, dan speed. Node ini memungkinkan sistem melakukan pemantauan lokasi secara historis maupun real-time melalui Grafana.

4.2.3.2 Implementasi InfluxDB

4.2.3.3 Implementasi Grafana